建设项目环境影响报告表

项目名称： 浦口区大马山路（雨山西路-公园南路）建设-110kV山顶线永泰支线杆线迁移工程

建设单位（盖章）：南京求雨山文化创意产业投资有限公司

编制单位：         南京守珹环境科技有限公司

编制日期：                2023年2月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	4

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	8

四、生态环境影响分析	11

五、主要生态环境保护措施	15

六、生态环境保护措施监督检查清单	19

七、结论	22

电磁环境影响评价专题	23

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浦口区大马山路（雨山西路-公园南路）建设工程-110kV山顶线永泰支线杆线迁移工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320111-89-01-796308 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 俞洋 | 联系方式 |  | 15195905540 |
| 建设地点 | 南京市浦口区大马山路 |  |  |  |
| 地理坐标 | 线路起点坐标：东经118度36分40.587秒，北纬32度3分51.742秒 线路终点坐标：东经118度36分43.694秒，北纬32度3分53.128秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 55-161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 线路工程用地：102（永久用地2、临时用地100） 线路总长：0.1 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市浦口区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 浦发改投资字〔2016〕87号 |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 15 |  |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 2023年建设 工期3个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 按《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，设电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）本项目线路方案已取得南京市规划和自然资源局建设工程规划许可证（建字第320111202200069号），项目建设符合当地发展规划。 （2）对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），根据南京市规划和自然资源局浦口分局提供的矢量图（见附件9），本项目未进入江苏省国家级生态保护红线及江苏省生态空间管控区域。 （3）与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相符性分析对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》第三条（一）中环境敏感区。 （4）对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕 49号）和《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目评价范围内不涉及优先保护单元，建设区域属于一般管控单元。项目在施工期及运营期采取相关措施后，能够满足项目所在地环境质量要求，本项目在空间布局、污染物排放、环境风险防控及资源利用方面符合所在区域生态环境分区管理要求，与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政 发〔2020〕49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的 要求是相符的。 （5）项目选线与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相符性分析本项目110kV线路选线避让了自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）要求。项目选线避让了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，线路沿市政道路两侧走线，项目建设不涉及林木砍伐。 因此，本项目选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ1113-2020）中要求。 （6）根据《南京市严格控制架空线规划管理规定》（宁规字〔2016〕 297 号），主城区域不得新设架空线。本项目位于南京市主城区-浦口区，全线采用电缆敷设，符合《南京市严格控制架空线规划管理规定》要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于江苏省南京市浦口区大马山路。本项目地理位置图见附图 1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 为改善南京市浦口片区交通现状，完善南京市城市轨道交通网络，提升联通效率， 促进沿线地区经济社会可持续发展，南京市浦口区行政审批局批准建设浦口区大马山路（雨山西路-公园南路）建设工程-110kV山顶线永泰支线杆线迁移工程（该工程包含在南京求雨山文化产业投资集团杆线迁移工程内）。南京求雨山文化创意产业投资有限公司因地块开发建设的需要，将涉及的110kV江西1#线2#-6#、110kV山顶线永泰支线1#-5#，35kV江龙线2#-8#、江西2#线2#-8#、江永线局部电缆、江审线3#-4#、江龙线审计支线1#-2#架空线路迁移下地改造。本次评价项目仅涉及到110kV江西1#线的3#-4#段线路。为此南京求雨山文化产业投资集团有限公司委托南京守城环境科技有限公司对先期实施的内容开展环境影响评价工作，南京求雨山文化产业投资集团杆线迁移工程其他地段不在本次评价范围之内。 2、项目内容及规模 本次杆线迁移项目需要环评的规模依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目仅对100kV以上的内容进行评价。因此，根据总体工程规模，本次评价内容为新建电缆通道共约0.1km。其土建形式包括电缆沟、电缆排管、工作井、电缆隧道、电缆顶管。项目组成见表2-1。 表2-1 本项目工程内容一览表 项目; 建设规模及主要工程参数; 备注. 主题工程; 电缆线路; 本期敷设110kV电缆1回（土建规模6回110kV，主要由顶管及工作井组成）长度0.1km。 电缆型号为ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2。. 辅助工程; 无. 环保工程; 无. 依托工程; 生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理。. 临时工程; 临时占地约100m2用于电缆施工作业带、临时堆土、材料临时摆放用地。本项目不建设临时施工道路。设置施工围挡，绿化，临时堆土使用苫盖覆盖。施工废水利用沉砂池处理后回用。. |
| 总平面及现场布置 | 1、线路路径 新建线路自4#始发井顶管穿越大马山路，至3#接收井接入后续电缆通道。全线电缆路径长约0.1km。 本项目线路路径方案图见附图1所示。 2、施工总平面布置 施工时临时占地面积1000m2，本项目为地下管线，电缆线路主要位于道路两侧绿化带及穿越交通干线，新增永久占地2m2（工作井占地）。 3、现场布置 项目占地：本项目电缆工作井新增永久占地约2m2，占地类型为市政道路用地。电缆线路施工区临时占地100m2，本项目临时占地类型为市政道路用地、绿化用地等，施工结束后恢复原有或规划使用功能。 本项目不设临时道路、施工营地。用于电缆施工作业带、临时堆土、材料临时摆放临时用地约100m2，主要集中在新建电缆通道沿线。 施工现场布置图见附图7。 表2-2 项目永久占地及临时占地一览表 项目; 占地面积（m2）; 占地面积合计（m2）; 备注. 永久占地; 新建工作井; 2; 2; 新建2个工作井. 临时占地; 线路施工区; 100; 1500; /. 施工临时道路; /; 本项目不设临时道路。. 施工营地; /; 本项目不设施工营地。. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目电缆主要采用电缆隧道的方式敷设，中间分布有工作井。 （1）电缆隧道 主要施工流程为：施工准备-敷设通道建成-现场布置、调试通信、动力设备-敷设电缆-电缆固定-质量检验。电缆隧道两侧设有电缆支架，电力电缆敷设在电缆支架上，并用专用电缆夹子固定，采用明挖的方式进行施工。本项目电缆隧道底板均为钢筋混凝土结构。 （2）电缆工作井 本工程采用电缆工作井衔接各 110kV 电缆排管段，工作井基础为碎石垫层，钢筋险底板和侧壁。电缆工作井施工工艺:施工准备、测量放样→电缆工作井开挖→碎石垫层→钢筋混凝土底板→钢筋加工绑扎→模板安装→现浇工作井。 （3）顶管 结构采用灌注桩＋旋喷桩止水作为基坑支护止水体系。钻孔灌注桩采用φ1440钢筋混凝土桩。施工工艺为：测量放线定位→护筒埋设→挖土成孔→清孔→吊放钢筋笼→吊放导管→浇筑水下险→高压旋喷桩施工→工作井和接收井施工→顶管施工。 （4）电缆敷设 电力电缆敷设施工传统采用人工和机械牵引敷设，本次采用机械输送为主、牵引为辅、集中同步电气控制的施工方法。此方法能有效分散电缆敷设时的牵引力，控制侧压力，防止电缆舒展过程中对电缆造成机械损伤。 2、施工组织 （1）建筑材料运输 本项目沿市政道路敷设，沿线交通状况良好。项目建设所需建筑材料可利用现有市政道路，采用汽车运输的方法送达现场。 （2）施工场地布置 电缆开挖在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏。做好临时堆土的防护，避免影响周围环境和破坏植被。 3、施工周期 2023 年4月~2023 年7月。 |
| 其他 | / |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 对照2015年发布的《全国生态功能区划(修编版)》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群(W-01-02长三角大都市群)。 对照《南京市主体功能区实施规划》(苏政发(2017)166 号)，本项目所在南京市浦口区江浦街道的主体功能区为重点开发区域。 对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发(2020)1 号)，本项目不涉及江苏省生态空间管控区域。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发(2018)74 号)，本项目线路不涉及江苏省国家级生态保护红线。 2、土地利用类型、植被类型及野生动植物 本项目位于南京市浦口区境内，根据项目资料及现场踏勘资料分析，本项目线路主要沿市政道路慢车道走线，地势平坦，沿线植物主要为城市绿化带常见植物-卫矛、地毯草等。项目所在区域为已开发区域，无大型野生动物出没，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。在本项目开展环境现状调查期间，未在项目沿线见到珍稀濒危及国家重点保护野生动物。 本项目评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源地等环境敏感区，亦没有国家需要重点保护的野生珍稀动植物。 本项目与江苏省生态空间管控区域的位置关系见附图 6。 3、环境质量现状 （1）电磁环境现状评价 根据江苏博环检测技术有限公司（证书编码211012340054）对项目周围环境现状的监测结果（见 电磁环境影响专题评价“3.1电磁环境现状评价”）分析，本项目线路监测点处的工频电场强度46.8V/m ， 工频磁感应强度0.033μT，测点测值能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 电磁环境现状评价详细情况见本项目《电磁环境影响专题评价》。 （2）声环境现状评价 本项目委托江苏博环检测技术有限公司于2023年2月27日对大马山路与雨山西路交汇处进行声环境现状监测，监测结果如下。 表3-1 本工程声环境监测仪器一览表 监测项目; 监测时间; 监测点位; 昼间; 标准; 评价; 夜间; 标准; 评价. 环境噪声; 2023.2.27; 变电站东北侧围墙外1m处; 52; 70; 达标; 46; 55; 达标. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 与本项目有关的原有污染源为 110kV 山顶线永泰支线#1~#6架空线及本项目新建电缆拟对接电缆线路。根据现状监测结果，线路沿线的工频电场、工频磁场均满足相应标准要求。 110kV山顶线永泰支线于1993年建成，投运时间较早，未履行相关环保手续。 本项目属于大马上路新建工程项目子项目，南京市浦口区环境保护局于2016年4月15日以《关于浦口区大马山（雨花西路-公园南路）建设工程项目环境影响报告表的批复》（浦环表复 [2016]52号）对大马路新建工程进行了环评批复，详见附件7。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境目标 本项目评价范围不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的特殊及重要生态敏感区。本项目影响区域为一般区域。因此本项目生态敏感区段线路生态环境影响评价范围为电缆线路管廊两侧边缘各外延 300m 内的带状区域。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中的环境敏感区，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源地等环境敏感区；对照《环境影响评价技术导则生态环境》（HJl9-2022）本建设项目生态环境评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；评价范围内不涉及重要物种的天然集中分布、栖息地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬场以及野生动物迁徙通道等。 2、电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），110kV 线路电磁环境影响评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。 根据现场踏勘，本项目电缆线路评价范围内无电磁敏感目标。 3、声环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 电磁环境：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”公众曝露控制限值规定，为控制本项目工频电场、磁场所致公众曝露，环境中工频电场强度控制限值为4000V/m、工频磁感应强度控制限值为 100μT。 2、污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 线路施工期的污染因子主要为噪声、扬尘、废水、固废、土地占用及植被破坏。 1、生态环境影响评价 电缆线路施工时材料堆放、临时堆土等可能会破坏地表植被，会给局部区域的生态环境带来一定的影响，施工完成后植被应及时进行恢复，减少对周围植被的影响。 （1）临时占地对生态环境的影响 在施工过程中的施工场地、材料堆场等临时用地占用部分土地，使施工活动区域地表 土体扰动、植被破坏，可能会导致水土流失，对区域生态环境造成一定不利的影响。但由于施工临时占地具有占地面积小、干扰程度较轻、干扰时间短以及占地分散的特点；项目施工结束后对临时施工占地扰动区域进行植被恢复等防护措施，可以有效降低施工占地对区域生态系统功能的损害。因此，临时施工占地对区域生态环境的影响有限。 （2）水土流失影响 项目的建设过程由于土地占用、开挖、土方堆放、电缆沟隧道施工等，有可能造成水土流失。项目建成后，电缆线路上方及临时占用的场地恢复其原有功能，由项目建设而造成的水土流失影响将逐步消失。 2、声环境影响分析 （1）施工噪声对周围环境影响 输电线路施工期的主要噪声源是电缆线路敷设挖土填方、塔杆拆除及新建等阶段使用 的挖掘机、混凝土搅拌机、汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。 （2）施工噪声环境影响分析 电缆线路施工进行开挖，会产生一定噪声，但由于施工时间短，对环境的影响是小范 围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 3、施工扬尘分析 （1）环境空气影响源 施工扬尘主要来自于线路土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在 15m 以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，电缆沟开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP 明显增加。 （2）施工扬尘环境影响分析 电缆施工建设进行开挖时，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本项目施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 4、地表水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员产生生活污水。 施工废水经过沉砂池处理后回用，不外排；施工人员生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理。在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 5、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染周围环境。 6、施工期环境影响分析小结 综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对 周围环境的影响降低到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、电磁环境影响预测与评价 输电线路运行会产生工频电场、工频磁场。 通过定性分析表明，110kV 电缆线路运行沿线产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度100μT 的控制限值。 详细的预测分析评价见电磁环境影响专题评价。 2、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。 3、地表水环境影响分析 110kV 输电线路运行期没有废水产生，对周围水体没有影响。 4、固体废物影响分析 110kV 输电线路运行期没有固体废物产生，对周围环境没有影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、南京求雨山文化创意产业投资有限公司因地块开发建设的需要，将110kV山顶线永泰支线1#-5#，35kV江龙线2#-8#、江西1#线2#-6#、江西2#线2#-8#、江永线局部电缆、江审线3#-4#、江龙线审计支线1#-2#迁移下地改造。本项目仅为江西1#线3#-4#段内的新建6回110kV 线路。采用电缆形式下地。本项目线路方案已取得南京市规划和自然资源局建设工程规划许可证 （建字第 320111202200069 号），项目建设符合当地发展规划，线路路径唯一。 2、本次线路选址选线避让了《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区。本项目没有进入国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源地等环境敏感区。 3、对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），本项目没有进入江苏省国家级生态保护红线。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本项目没有进入江苏省生态空间管控区域。 4、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）的要求是相符的；与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求是相符的。 5、根据《南京市严格控制架空线规划管理规定》（宁规字〔2016〕297号），主城区域不得新设架空线。本项目位于南京市主城区-浦口区，全线采用电缆敷设，符合《南京市严格控制架空线规划管理规定》要求。 6、对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目符合生态保护红线管控要求。本项目在选址时按终期规模综合考虑了进出线走廊规划，进出线未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目电缆线路路径沿道路人行道建设，减少新开辟走廊，优化了线路走廊间距，降低了环境影响。本项目选址时，在现有线路路径上进行优化，利用道路工程的施工场地，不再新建施工临时道路，减少了土地占用，植被砍伐，弃土弃渣均用于开挖回填，减少了对生态环境的不利影响。因此本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 7、本次迁改项目线路沿拟建道路走线，并将架空线路改为地埋电缆，可进一步减少电磁环境及声环境影响，对周围环境影响是有利的。 综上所述，本项目线路选线是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下： （1）施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，除施工必须砍伐树木及铲除植被外，不允许乱砍乱伐。 （2）材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。 （3）电缆管沟、电缆隧道、电缆工作井开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。 （4）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废物运出现场，并送至固定场所处理。 （5）施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。 在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 2、噪声防治措施 施工期应严格按照《南京市环境噪声污染防治条例》的要求采取相应的环保措施。 （1）施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备或带隔声、消声的设备，加强机械设备的维护保养，控制设备噪声源强。 （2）线路施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少施工期声环境影响。 （3）施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）的要求，合理安排施工时间、严禁夜间作业、合理规划施工场地；加强施工管理，做好施工组织设计。 本项目施工期的噪声对周边环境的影响较小，不会造成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 3、施工大气污染防治措施 施工期大气污染物主要为物料装卸、堆放、运输车辆等工程产生的扬尘，车 辆运输散体材料和废弃物时，须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管 理，合理装卸规范操作；对进出场的车辆限值车速，减少或避免产生扬尘；施工 现场设置围挡，施工临时土方及弃土弃渣等合理堆放，定期洒水抑尘；施工结束 后，按“工完料净场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积， 能够有效防止扬尘污染。 4、水污染防治措施 （1）将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂池处理后回用，不外 排。 （2）做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业，避免施工废水排放。 （3）施工人员产生的生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理。 5、固体废物防治措施 施工期产生的生活垃圾，分类收集，交由环卫部门处理。 电缆排管及工作井作业时产生的土石方，施工单位应分类堆放，并做好覆盖工作，电缆敷设后尽量回填用于场地平整，电缆排管及工作井开挖产生的多余土石方及时清运至固定场所进行处理，不得随意丢弃。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁环境保护措施 地下电缆利用屏蔽作用，可有效降低线路运行对周围电磁环境的影响。 2、声环境保护措施 110kV 电缆线路运行期没有噪声产生，对周围声环境没有影响。 3、水环境防治措施 110kV 线路运行期没有废水产生，对周围地表水环境没有影响。 4、固体废物防治措施 110kV 线路运行没有固体废物产生，对周围环境没有影响。 5、生态环境保护措施 运行期应加强巡查和检查工作，强化线路检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态造成破坏。 6、总结 本项目运营期采取的生态环境保护措施和电磁防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实。经分析，以上措施具有技术可行性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 环境管理与监测计划 1、输变电项目环境管理规定 对于本期输电线路项目，建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。 2、环境管理内容 （1）监督施工单位加强施工噪声、施工扬尘及土地占用和植被保护等的管理。 （2）负责办理建设项目的环保报批手续。 （3）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 （4）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 （5）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 3、环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行验收监测，后期移交南京供电公司运行维护，涉及环保投诉开展环境监测，并确保电磁环境测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应要求。具体监测计划见表 5-1 表5-1 运行期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 点位布设; 输电线路沿线. 监测项目; 工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 工程投入运行后竣工环境保护验收监测一次，其后不定期监测或有纠纷投诉时监测. |
| 环保投资 | 本项目总投资约200万元，其中环保投资约15万元，环保投资占总投资比例约7.5%， 具体见表 5-2。工程具体环保投资具体见表5-2。 表5-2 建设项目环保投资一览表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 土地整治、恢复植被; 3. 2; 施工迹地恢复; 1. 3; 施工垃圾处理费; 1. 4; 施工场地扬尘治理; 1. 5; 简易沉砂池; 2. 6; 设置警示标识; 1. 7; 环境影响评价费用; 3. 8; 竣工环保验收费用; 3. 9; 合计; 15. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工期间若不可避免 的涉及到线路沿线的绿化树木（如行道树）时，应做好绿化的保护、移 栽、临时借道或修道等工作。 ②开挖的表土应定期洒水并苫盖，防止水土流失。 ③施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 ④应合理安排施工工期，避开雨季施工，防止水土流失。 | ①对线路沿线的绿化和移栽等做好施工记录，并存有施工现场照片。 ②现场堆放表土时采取的措施存有施工现场照片。 ③施工后对现场清理做好施工记录并存有现场照片 ④避开雨季施工，对施工时间留有记录； | 线路检修时尽可能地不占用或少占用项目周围的植被，及时恢复受损伤植被，减少对生态的破坏。 | 恢复原有地貌 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工废水经过沉砂池处理后回用，不外排。 ②施工人员生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理。 | ①施工现场沉砂池建成使用时，存有施工现场照片。 ②施工人员利用当地已有的污水处理设施进行处理，并存有施工现场照片。 | / | 无废水排放 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪声的机械设备，加强机械设备的维护保养。 ②合理安排施工时间、 严禁夜间作业、合理规划施工场地，加强施工管理，做好施工组织设 计。 | ①对施工采用的机械 设备的型号做好施工记录； ②优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，存有施工时间 记录，禁止夜间施工， 确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》 （GB12523-2011）的限值要求，存有施工时间记录 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工必须在划定的施工区域中进行，施工现场设置围挡措施。 ②施工期间使用商品混凝土，文明施工。 ③车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏 撒。 ④车辆限制车速，做好防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 ⑤施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则及时进行空地硬化，减少地面裸露面积。 | ①施工现场设置围挡 措施，存有施工现场照片； ②施工时使用商砼，不在现场搅拌，存有施工记录； ③运输车辆进行密闭等措施，存有施工现场照片； ④施工场地内车辆限速，未引起扬尘产生， 存有施工现场照片； ⑤施工结束后做号生态恢复工作，没有裸露地面。 | / | / |
| 固体废物 | ①施工期产生的生活垃圾，分类收集，交由环卫部门处理。 ②施工场地应及时进行清理，建筑垃圾及时清运至指定场所进行处理。 | ①生活垃圾分类收集并有环卫部门清运，存有施工现场照片； ②建设垃圾运送指定场所，存有施工现场照片和运送记录。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 电缆敷设，加强线路日常管理和维护， 使线路保持良好的运行 状态。 | 满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2 014）。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 按照监测计划进行监测。 | 确保电磁环境环境监测计划要求。 |
| 环境管理 | / | / | 竣工后应按要求及时验收 | 竣工后应在3个月内及时进行自主验收 |

- 七、结论

综上所述，该项目符合国家和地方产业政策要求，选线合理，符合当地规划要求，采取的污染防治措施得当，各项污染物可做达标排放，工程产生的工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小，从环境影响的角度来讲，该项目建设是可行的。

- 电磁环境影响评价专题

目录

1 总则	2

1.1 项目概况	2

1.2 评价因子与评价标准	2

1.3 评价工作等级	3

1.4 评价范围	3

1.5 电磁环境敏感目标	3

2 项目概况	3

3 电磁环境现状评价	3

3.1 电磁环境现状监测	3

3.2 电磁环境现状评价	5

4 电磁环境影响预测与评价	5

5 电磁环境保护措施	6

6 评价结论	6

- 1 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015 年1 月1 日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正本），2018 年12 月29 日起施行。

（3）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订，自2017 年10 月1日起施行。

1.1.2 部委规章

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，生态环境部部令第16 号公布，自2021 年1 月1 日起施行。

1.1.3 采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

（6）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号，生态环境部办公厅2020 年12 月24 日印发）。

（7）《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书（表）编制单位监管工作的通知》，（苏环办〔2021〕187号，2021年5月31日印发）。

1.1.4 建设项目设计资料

（1）南京求雨山文化产业投资集团干线迁移工程施工图设计评审意见；

（2）南京求雨山文化产业投资集团干线迁移工程设计评审意见；

（3）南京求雨山文化产业投资集团干线迁移工程设计评审意见。

- 1.2 项目概况

本次新建线路为江西1#线3#接收井至4#始发井之间电缆线路（顶管穿越大马山路）。全线电缆路径长约0.1km。

本项目线路路径方案图见附图1所示。

- 1.3评价因子与评价标准

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目现状和预测评价因子均为工频电场、工频磁场。

（2）评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”“公众曝露控制限值”规定，为控制本项目工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。

- 1.4 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定，本项目110kV 输电线路采用电缆敷设，电磁环境评价等级为三级。

- 1.5 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电缆线路评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延5m。

- 1.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），110kV 线路电磁环境影响评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。

电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘，本项目电缆线路评价范围内无电磁敏感目标。

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影

响。

- 2 电磁环境现状评价

- 2.1 电磁环境现状监测

（1）监测因子

工频电场、工频磁场

（2）监测方法

工频电场、工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》

（HJ681-2013）。

（3）监测仪器

江苏博环检测技术有限公司：

工频电场、工频磁场：电磁辐射分析仪

型号/规格：主机SEM600+探头LF-04

设备编号：RY-J012

电场量程：5mV/m~100kV/m

磁场量程：0.1nT~10mT

频率范围：1Hz~400kHz

校准有效日期：2021.08.11~2022.08.10

校准单位：上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心

校准证书编号：2020F33-10-2564413002

（4）监测点布设

本次环评在项目沿线共设置了1个工频电场、工频磁场监测点。监测点位布置见附图2所示。

（5）监测时间及气象条件

2023 年2月27日

天气：晴 温度：6℃~14℃ 湿度：46%~54%

（6）监测单位

江苏博环检测技术有限公司（证书编号211012340054）。

（7）质量保证措施

委托的检测单位已通过CMA 计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查。实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作。

（8）监测结果

本项目工频电场、工频磁场现状监测结果见表3-1。

表3-1  工频电场、工频磁场现状监测结果一览表

| 检测点位序号 | 监测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建线路沿线 | 46.8 | 0.033 |

- 2.2 电磁环境现状评价

本项目线路沿线监测点处的工频电场强度46.8V/m，工频磁感应强度0.033μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。

- 3 电磁环境影响预测与评价

本期迁建110kV 电缆线路的电磁环境评价等级为三级，电磁环境影响预测采用定性分析。

本项目110kV 电缆线路的电磁环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本次评价对110kV 电缆线路电磁环境影响预测采用定性分析的方式。

参考世界卫生组织编著的《环境健康准则：极低频场》的内容，“当一条高压线路埋设于地下时，各导线之间是绝缘的，这往往会降低所产生的磁场。埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套。”

《环境健康准则：极低频场》中还引用了英国地下电缆磁场的实例，“400kV 和275kV 直埋的地下电缆埋深0.9m 深度自电缆中心线0m~20m 地平面以上1m 处所计算的磁场值是0.23μT~24.06μT；132kV 单根地下电缆埋深1m 深度自电缆中心线0m~20m 地平面以上1m处所计算的磁场值是0.47μT~5.01μT；400V 单根地下电缆埋深0.5m 深度自电缆中心线0~20m地平面以上1m 处所计算的磁场值是0.04μT~0.50μT。”

结合国网江苏省电力有限公司南京供电分公司110kV 电缆线路验收监测数据，均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m 和磁感应强度100μT 的公众曝露限值要求。可以预测本项目110kV 电缆线路建成投运后电磁环境敏感目标的工频电场、工频磁场能够满足工频电场强度4000V/m 和工频磁感应强度100μT 的公众曝露控制限值要求。

- 4 电磁环境保护措施

输电线路采用电缆敷设，加强线路日常管理和维护，使线路保持良好的运行状态。

- 5 评价结论

（1）由现状监测结果可知：拟建线路附近沿线的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m（即4kV/m）；工频磁感应强度100μT 的控制限值。

（2）通过定性分析表明，本期110kV 电缆输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m（即4kV/m）、工频磁感应强度100μT 的控制限值。